Отчет по содержанию и ремонту дома № 15

по улице Александра Невского

|  | Наименование работ | Объем выполненных работ | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ЯНВАРЬ 2019 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвальном помещении, лестничных клетках и помещении т/узла | 539,7 м2, 12 площ., 1 т/узел |  |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле |  |  |
| подвал, кв. 2 | Замена участка лежака и стояка из подвала до вентилей в квартире | 1 м | Уголок ПП 32 90 – 3 шт., тройник перех. 32*25*32 – 1 шт., муфта штуцер 25*3/4" – 1 шт., муфта штуцер 32*1" - 2 шт., труба без зач. 25 мм – 1 м., труба без зач. 32 мм – 1 м, лен – 1 шт., герметик – 1/2 шт. |
| кв. 50 | Устранение течи на полотенцесушителе |  |  |
|  | Замена эл. ламп в подъезде на л/площадках, в тамбурах |  | Лампа 40 Вт – 1 шт., лампа св/д А 60 – 1 шт., патрон – 1 шт. |
| кв. 4 | Восстановление освещения в квартире | Замена автоматов | Автомат 16 А – 2 шт. |
|  | Ремонт эл. проводки на л/площадках |  | Клеммник – 2 шт. |
| кв. 7 | Осмотр стояка канализации на наличии течи |  |  |
|  | Обработка подвала и мусорокамер от грызунов | 539,7 м2, 1 шт. |  |
|  | Откачка грунтовых вод из подвала | Постоянно |  |
|  | Уборка придомовой территории | 2746 м2 |  |
|  | Обработка территории с посыпкой антигололедными материалами |  | Песко-соляная смесь - 25 кг, песок - 0,4 тн. |
|  | Уборка лестничных клеток | 257,4 м2 |  |
|  | Списание общедомовых приборов учета | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства |  |  |
|  | ФЕВРАЛЬ 2019 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвальном помещении, лестничных клетках и помещении т/узла | 539,7 м2, 12 площ. 1 т/узел |  |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле |  |  |
| 3 этаж | Ремонт ковша мусоропровода |  |  |
| 4 эт. | Устранение засора ствола мусоропровода |  |  |
| кв. 63 | Устранение подмеса ХГВС |  |  |
|  | Откачка грунтовых вод из подвала | Постоянно |  |
|  | Уборка придомовой территории | 2746 м2 |  |
|  | Обработка территории с посыпкой антигололедными материалами |  | Песок - 0,4 тн. |
|  | Уборка лестничных клеток | 257,4 м2 |  |
|  | Списание общедомовых приборов учета | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства |  |  |
|  | МАРТ 2019 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвальном помещении, лестничных клетках и помещении т/узла | 539,7 м2, 12 площ. 1 т/узел |  |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле |  |  |
|  | Ремонт лежака ХВС с применением сварки в подвале |  | Вентиль 40 мм – 1 шт., сгон 40 мм - 1 шт. |
|  | Закрытие вводной задвижки ХВС |  |  |
| 1 эт. | Закрытие пожарного люка |  |  |
|  | Прочистка канализации в подвале | 40 м | 1 |
|  | Обработка подвала и мусорокамер от грызунов | 539,7 м2, 1 шт. |  |
|  | Откачка грунтовых вод из подвала | Постоянно |  |
|  | Уборка придомовой территории | 2746 м2 |  |
|  | Обработка территории с посыпкой антигололедными материалами |  | Песко-соляная смесь - 20 кг. |
|  | Уборка лестничных клеток | 257,4 м2 |  |
|  | Списание общедомовых приборов учета | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства |  |  |
|  | АПРЕЛЬ 2019 Г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвальном помещении, лестничных клетках и помещении т/узла | 539,7 м2, 12 площ. 1 т/узел |  |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле |  |  |
|  | Замена почтовых ящиков |  | Ящик почтовый, 6 секций – 5 шт., дюбель универс. 6*52 – 30 шт. |
|  | Ремонт пандуса |  | Смесь цементно-песчаная – 105 кг. |
|  | Устранение течи на лежаке отопления в подвале |  | Муфта 20*1/2 вн. – 1 шт., труба 20 мм гор. – 2 м., герметик – 140 гр. |
|  | Ремонт лежака отопления в подвале |  | Кран 100 – 1 шт, труба 108 мм – 5 м, труба 89 мм – 3,5 м, отвод 108 мм – 3 шт., отвод 89 мм – 1 шт., герметик универс. – 0,25 шт. |
| кв. 53, 54, 55 | Ремонт этажного эл. щита |  | Сжим У 739 – 2 шт. |
| 1, 8 эт. | Крепление эл. проводов на л/площадках |  |  |
| кв. 56 | Ремонт почтового ящика |  |  |
|  | Замена лежака ? в подвале |  |  |
|  | Прочистка канализации в подвале | 70 м |  |
|  | Осмотр мягкой кровли на наличие дефектов |  |  |
|  | Осмотр цокольной части здания и стен на наличие деформаций, нарушения теплозащитных свойств и гидроизоляции. |  |  |
|  | Осмотр конструкций л/клеток на наличие трещин на стенах, оголения арматуры ступеней, надежности крепления ограждений. |  |  |
|  | Осмотр состояния оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу |  |  |
|  | Очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора, грязи. |  |  |
|  | Откачка грунтовых вод из подвала | Постоянно |  |
|  | Уборка придомовой территории | 2746 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 257,4 м2 |  |
|  | Списание общедомовых приборов учета | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства |  |  |
|  | МАЙ 2019 Г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвальном помещении, лестничных клетках и помещении т/узла | 539,7 м2, 12 площ. 1 т/узел |  |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле |  |  |
| кв. 36 | Ремонт стояка канализации |  | Герметик – 280 гр., лен – 100 гр. |
| кв. 29 | Опломбировка приборов учета ХГВС |  |  |
|  | Ремонт спуска с пандуса |  | Смесь цементно-песчаная -50 кг, цемент М 500 – 10 кг. |
|  | Установка замков в почтовые ящики |  | Замок почтовый – 15 шт. |
|  | Отключение системы отопления |  |  |
|  | Списание общедомовых приборов учета | Ежемесячно |  |
|  | Обработка подвала и мусорокамер от грызунов | 539,7 м2, 1 шт. |  |
|  | Прочистка канализации в подвале |  |  |
|  | Откачка грунтовых вод из подвала | Постоянно |  |
|  | Уборка придомовой территории | 2746 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 257,4 м2 |  |
|  | Списание общедомовых приборов учета | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства |  |  |
|  | ИЮНЬ 2019 Г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвальном помещении, лестничных клетках и помещении т/узла | 539,7 м2, 12 площ. 1 т/узел |  |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле |  |  |
|  | Замена вентиля на спускнике в теплоузле |  | Вентиль 50 мм – 1 шт., сгон 50 мм – 1 шт. |
|  | Промывка системы отопления |  |  |
|  | Прочистка канализации в подвале |  |  |
|  | Откачка грунтовых вод из подвала | Постоянно |  |
|  | Скашивание травы с придомовой территории | 1350 м2 |  |
|  | Уборка придомовой территории | 2746 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 257,4 м2 |  |
|  | Списание общедомовых приборов учета | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства |  |  |
|  | ИЮЛЬ 2019 Г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвальном помещении, лестничных клетках и помещении т/узла | 539,7 м2, 12 площ. 1 т/узел |  |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле |  |  |
|  | Замена эл. ламп в подъезде на л/площадках, в тамбурах |  | Лампа 40 Вт – 2 шт. |
|  | Ремонтные работы в теплоузле |  | Тройник 89 мм – 2 шт., фланец 50 мм – 4 шт., фланец 80 мм – 4 шт., отвод 57 мм – 2 шт., отвод 89 мм – 3 шт., вентиль 15 мм – 3 шт., вентиль 40 мм – 1 шт., вентиль 50 мм – 1 шт., сгон 50 мм – 2 шт., сгон 40 мм – 1 шт., труба 57 мм – 2 м, труба 89 мм – 2 м. |
|  | Опрессовка системы отопления |  | Манометр – 2 шт., смазка графитная – 0,24 кг, термометр – 2 шт. |
| кв. 3 | Устранение засора в ванной комнате |  |  |
| кв. 11 | Ремонт стояка ХВС с применением сварки |  |  |
|  | Закрытие открытие вводных задвижек отопления и ГВС по письму ТГК-2 |  |  |
| кв. 27 | Устранение течи стояка ГВС |  | Хомут – 1 шт. |
| кв. 48 | Устранение течи стояка ХВС |  |  |
|  | Прочистка канализации в подвале | 40- 60 м | 2 раза |
|  | Откачка грунтовых вод из подвала | Постоянно |  |
|  | Обработка подвала и мусорокамер от грызунов | 539,7 м2, 1 шт. |  |
|  | Уборка придомовой территории | 2746 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 257,4 м2 |  |
|  | Списание общедомовых приборов учета | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства |  |  |
|  | АВГУСТ 2019 Г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвальном помещении, лестничных клетках и помещении т/узла | 539,7 м2, 12 площ. 1 т/узел |  |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле |  |  |
| кв. 27 | Ремонт стояка ХВС |  | Хомут 17-19 мм - 1 шт. |
| кв. 50 | Ремонт полотенцесушителя |  | Сгон 25 мм – 1 шт., муфта 25 мм – 1 шт., контргайка 25 мм – 1 шт. |
| кв. 48 | Ремонт стояка ХВС |  | Хомут 32-35 мм – 1 шт., хомут 40-43 мм – 2 шт. |
| 4 эт. | Ремонт ковша мусоропровода |  |  |
|  | Скашивание травы с придомовой территории | 1350 м2 |  |
|  | Прочистка канализации в подвале | 30-60 м | 2 раза |
|  | Откачка грунтовых вод из подвала | Постоянно |  |
|  | Уборка придомовой территории | 2746 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 257,4 м2 |  |
|  | Списание общедомовых приборов учета | ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства |  |  |
|  | СЕНТЯБРЬ 2019 Г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвальном помещении, лестничных клетках и помещении т/узла | 539,7 м2, 12 площ. 1 т/узел |  |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле |  |  |
|  | Подключение системы отопления |  |  |
| кв. 54 | Опломбировка приборов учета |  |  |
| кв. 44 | Замена полотенцесушителя |  |  |
| 3 эт. | Ремонт клапана мусоропровода |  |  |
|  | Переключение системы ГВС на обратный водовод |  |  |
|  | Переключение системы ГВС на прямой водовод |  |  |
|  | Прочистка канализации в подвале | 40 - 70 м | 5 раз |
|  | Осмотр мягкой кровли на наличие дефектов |  |  |
|  | Осмотр цокольной части здания и стен на наличие деформаций, нарушения теплозащитных свойств и гидроизоляции. |  |  |
|  | Осмотр конструкций л/клеток на наличие трещин на стенах, оголения арматуры ступеней, надежности крепления ограждений. |  |  |
|  | Осмотр состояния оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу |  |  |
|  | Очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора, грязи. |  |  |
|  | Откачка грунтовых вод из подвала | Постоянно |  |
|  | Уборка придомовой территории | 2746 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 257,4 м2 |  |
|  | Списание общедомовых приборов учета | ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства |  |  |
|  | ОКТЯБРЬ 2019 Г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвальном помещении, лестничных клетках и помещении т/узла | 539,7 м2, 12 площ. 1 т/узел |  |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле |  |  |
|  | Замена эл.ламп на л/площадках, тамбурах |  | Лампа 40 Вт –6 шт., лампа св/д – 1 шт. |
|  | Ремонт эл. проводки на л/площадках |  | Клеммник – 6 шт., выключатель 1 кл о/п – 1 шт., кабель АВВГ 2*2,5 – 5 м. |
| 5 эт. | Ремонт ковша мусоропровода |  |  |
|  | Отключение системы отопления в связи с ремонтом на теплотрассе |  |  |
|  | Откачка грунтовых вод из подвала | Постоянно |  |
|  | Уборка придомовой территории | 2746 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 257,4 м2 |  |
|  | Списание общедомовых приборов учета | ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства |  |  |
|  | НОЯБРЬ 2019 Г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвальном помещении, лестничных клетках и помещении т/узла | 539,7 м2, 12 площ. 1 т/узел |  |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле |  |  |
| 3 эт. | Ремонт ковша мусоропровода |  |  |
|  | Обработка подвала от грызунов |  | Отрава от крыс – 200 гр. |
|  | Обработка территории с посыпкой антигололедными материалами |  | Соль дорожная – 10 кг. |
|  | Прочистка канализации в подвале | 50 – 70 м | 2 раза |
|  | Откачка грунтовых вод из подвала | Постоянно |  |
|  | Уборка придомовой территории | 2746 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 257,4 м2 |  |
|  | Списание общедомовых приборов учета | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства |  |  |
|  | ДЕКАБРЬ 2019 Г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвальном помещении, лестничных клетках и помещении т/узла | 539,7 м2, 12 площ. 1 т/узел |  |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле |  |  |
| 3 эт. | Прочистка засора мусоропровода |  |  |
|  | Откачка грунтовых вод из подвала | Постоянно |  |
|  | Обработка территории с посыпкой антигололедными материалами |  | Песок д/строит. работ – 0,4 т, соль дорожная – 10 кг. |
|  | Уборка придомовой территории | 2746 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 257,4 м2 |  |
|  | Списание общедомовых приборов учета | ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства |  |  |