Отчет по содержанию и ремонту дома № 15

по улице Александра Невского

|  | Наименование работ | Объем выполненных работ | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ЯНВАРЬ 2023 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвале, т/узле, на лестничных клетках, чердаке | 539,7 м2, 12 площ., 1 т/узел | Ежемесячно |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле | 2 раза в месяц |  |
| по стояку кв. 29 | Ремонт стояка ХВС в подвале |  | Кран 1/2 г/ш – 1 шт., кран шар. пп 32 мм – 1 шт., муфта комб. раз. гайка 32*1" – 1 шт., тройник ком. штуцер 32*1/2 – 1 шт., труба 32 (хол.) – 2 м, уголок пп 32*45 – 1 шт., уголок пп 32*90 – 2 шт. |
|  | Регулировка температуры ГВС терморегулятором | 2 раза |  |
| 6, 10 эт. | Прочистка засоров м/провода | 2 засора |  |
|  | Откачка грунтовых вод из подвала | Постоянно |  |
|  | Уборка придомовой территории от снега трактором | 290 м2 |  |
|  | Уборка придомовой территории | 2746 м2 |  |
|  | Обработка территории с посыпкой антигололедными материалами | Ежедневно 982 м2 | Песок – 30 кг, соль дорожная – 20 кг. |
|  | Уборка лестничных клеток | 257,4 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства | Еженедельно понедельник, пятница 539,7 м2 |  |
|  | ФЕВРАЛЬ 2023 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвале, т/узле, на лестничных клетках, чердаке | 539,7 м2, 12 площ., 1 т/узел | Ежемесячно |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле | 2 раза в месяц |  |
| кв. 24, 31 | Обследование стояков ГВС в санузле на предмет течи | 2 шт. |  |
| кв. 68, 75, 82 | Прочистка засора стояка канализации | 15 пог. м |  |
|  | Закрашивание надписей на фасаде | 2 м2 | Эмаль ПФ-115 белый – 0,4 кг. |
|  | Укрепление решетки на окне машинного отделения пассажирского лифта | 1 шт. |  |
|  | Откачка грунтовых вод из подвала | Постоянно |  |
|  | Уборка придомовой территории от снега трактором | 290 м2 |  |
|  | Уборка придомовой территории | 2746 м2 |  |
|  | Обработка территории с посыпкой антигололедными материалами | Ежедневно 982 м2 | Песок - 20 кг, соль дорожная – 20 кг. |
|  | Уборка лестничных клеток | 257,4 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства | Еженедельно понедельник, пятница 539,7 м2 |  |
|  | МАРТ 2023 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвале, т/узле, на лестничных клетках, чердаке | 539,7 м2, 12 площ., 1 т/узел | Ежемесячно |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле | 2 раза в месяц |  |
| кв. 68, 75, 82 | Прочистка засора стояка канализации | 15 пог. м |  |
| кв. 68 | Ремонт радиатора отопления и участка подводки |  | Контргайка 20 мм – 2 шт., муфта 20 мм – 2 шт., пробка рад. 20 мм правая – 2 шт., сгон 20 мм – 2 шт., труба 20 мм – 1,5 м. |
|  | Обследование системы канализации | 1 раз | Обнаружен засор дворовой канализации |
|  | Откачка грунтовых вод из подвала | Постоянно |  |
|  | Очистка кровли и ливнестоков от мусора |  |  |
|  | Откачка грунтовых вод из подвала | Постоянно |  |
|  | Уборка придомовой территории | 2746 м2 |  |
|  | Обработка территории с посыпкой антигололедными материалами | Ежедневно 982 м2 | Песок – 15 кг, соль дорожная – 20 кг. |
|  | Уборка лестничных клеток | 257,4 м2 |  |
|  | Списание общедомовых приборов учета | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства | Еженедельно понедельник, пятница 539,7 м2 |  |
|  | АПРЕЛЬ 2023 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвале, т/узле, на лестничных клетках, чердаке | 539,7 м2, 12 площ., 1 т/узел | Ежемесячно |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле | 2 раза в месяц |  |
|  | Отключение системы отопления |  |  |
| 3, 6, 8 эт. | Ремонт дверей на переходных лоджиях |  | Фанера 10 мм – 0,8 м2. |
|  | Врезка крана на стояки ХВС в подвале |  | Кран пп 50 мм – 1 шт. |
|  | Прочистка засора лежака канализации | 20 пог. м |  |
| кв. 54 | Опломбировка приборов учета ГВС | 1 шт. |  |
| кв. 29, 48 | Устранение течи радиатора отопления | 2 шт. |  |
|  | Обследование системы канализации | 1 раз | Обнаружен засор дворовой канализации |
| кв. 73 | Проверка эл. счетчика на сторонние подключения | 1 шт. |  |
| 6, 10 эт. | Прочистка засоров м/провода | 2 засора |  |
|  | Осмотр мягкой кровли на наличие дефектов | 539,7 м2 |  |
|  | Осмотр цокольной части здания и стен на наличие деформаций, нарушения теплозащитных свойств и гидроизоляции. |  |  |
|  | Осмотр конструкций л/клеток на наличие трещин на стенах, оголения арматуры ступеней, надежности крепления ограждений. |  |  |
|  | Осмотр состояния оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу |  |  |
|  | Очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора, грязи. |  |  |
|  | Обработка подвала от грызунов | 539,7 м2 1 шт. | Отрава от крыс, 200 гр. – 1 уп. |
|  | Откачка грунтовых вод из подвала | Постоянно |  |
|  | Уборка придомовой территории | 2746 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 257,4 м2 |  |
|  | Списание общедомовых приборов учета | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства | Еженедельно понедельник, пятница 539,7 м2 |  |
|  | МАЙ 2023 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвале, т/узле, на лестничных клетках, чердаке | 539,7 м2, 12 площ., 1 т/узел | Ежемесячно |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле | 2 раза в месяц |  |
| кв. 52 | Устранение течи полотенцесушителя |  |  |
|  | Обследование системы канализации | 1 раз | Обнаружен засор дворовой канализации |
| кв. 35 | Ревизия запорной арматуры на радиаторе отопления |  |  |
|  | Скашивание травы с придомовой территории | 1350 м2 | Бензин АИ-92 – 2,2 л., леска 3 мм – 15 м., масло – 0,15 л. |
|  | Обработка чердачного помещения от насекомых |  | Дихлофос, 600 мл – 1 шт. |
|  | Закрашивание надписей на фасаде | 5 м2 | Краска д/стен и потолков – 2 кг. |
| 9 эт. | Прочистка засоров мусоропровода | 1 засор |  |
|  | Заполнение системы отопления дома |  |  |
|  | Промывка системы отопления |  |  |
|  | Закрытие ГВС и вводных задвижек на период гидравлических испытаний нар. т/трасс |  |  |
|  | Открытие ГВС и вводных задвижек после гидравлических испытаний нар. т/трасс |  |  |
|  | Прочистка засора лежака канализации | 12 пог. м |  |
|  | Списание общедомовых приборов учета | Ежемесячно |  |
|  | Откачка грунтовых вод из подвала | Постоянно |  |
|  | Уборка придомовой территории | 2746 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 257,4 м2 |  |
|  | Списание общедомовых приборов учета | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства | Еженедельно понедельник, пятница 539,7 м2 |  |
|  | ИЮНЬ 2023 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвале, т/узле, на лестничных клетках, чердаке | 539,7 м2, 12 площ., 1 т/узел | Ежемесячно |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле | 2 раза в месяц |  |
| кв. 20 | Устранение течи стояка ХВС | 1 пог. м | Хомут 32 мм – 1 шт. |
| 4, 7, 10 эт. | Ремонт дверей на переходных лоджиях |  | Фанера – 1,2 м2, гвоздь 2*25 – 0,1 кг. |
|  | Обработка подвала и мусорокамер от грызунов | 539,7 м2, 1 шт. | Средство от грызунов, 100 гр. – 1 упак. |
|  | Откачка грунтовых вод из подвала | Постоянно |  |
|  | Уборка придомовой территории | 2746 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 257,4 м2 |  |
|  | Списание общедомовых приборов учета | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства | Еженедельно понедельник, пятница 539,7 м2 |  |
|  | ИЮЛЬ 2023 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвале, т/узле, на лестничных клетках, чердаке | 539,7 м2, 12 площ., 1 т/узел | Ежемесячно |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле | 2 раза в месяц |  |
| кв. 35 | Устранение течи радиатора отопления | 1 шт. |  |
| кв. 7 | Обследование квартиры на предмет подтопления помещения пункта выдачи «Валберисс», находящегося ниже этажом |  |  |
|  | Промывка системы отопления и т/узла |  |  |
|  | Закрытие ГВС и вводных задвижек на время ремонта нар. т/трасс |  |  |
|  | Обработка подвала и мусорокамеры от насекомых | 539,7 м2 1 шт. | Дихлофос, 190 мл – 1 шт. |
|  | Обработка подвала и мусорокамеры от грызунов | 539,7 м2 1 шт. | Средство от грызунов, 100 гр. – 2 упак, средство от грызунов, 200 гр. – 1 упак, |
|  | Откачка грунтовых вод из подвала | Постоянно |  |
|  | Уборка придомовой территории | 2746 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 257,4 м2 |  |
|  | Списание общедомовых приборов учета | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства | Еженедельно понедельник, пятница 539,7 м2 |  |
|  | АВГУСТ 2023 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвале, т/узле, на лестничных клетках, чердаке и состояния освещения у входа в подъезды | 539,7 м2, 12 площ., 1 т/узел, 1 вход в подъезд | Ежемесячно |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле | 2 раза в месяц |  |
|  | Открытие ГВС и водных задвижек после ремонта нар. т/трасс |  |  |
|  | Ремонт т/узла |  | Кран шар. 100 мм – 1 шт. кран шар. 50 мм – 1 шт., болт М16-70 – 0,88 кг. |
| кв. 7 | Прочистка засора стояка канализации из квартиры до подвала | 15 пог. м. |  |
| 10 эт. | Прочистка засоров м/провода | 1 засор |  |
|  | Скашивание травы с придомовой территории | 1181 м2 | Бензин АИ-92 – 1,5 л., леска 2,4 мм – 7 м. |
|  | Обработка подвала и мусорокамеры от грызунов | 539,7 м2 1 шт. | Средство от грызунов, 100 гр. – 2 упак, средство от грызунов, 200 гр. – 1 упак, |
|  | Обработка подвала и мусорокамеры от грызунов специализированной организацией | 539,7 м2 1 шт. |  |
|  | Откачка грунтовых вод из подвала | Постоянно |  |
|  | Уборка придомовой территории | 2746 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 257,4 м2 |  |
|  | Списание общедомовых приборов учета | ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства | Еженедельно понедельник, пятница 539,7 м2 |  |
|  | СЕНТЯБРЬ 2023 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвале, т/узле, на лестничных клетках, чердаке | 539,7 м2, 12 площ., 1 т/узел | Ежемесячно |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле | 2 раза в месяц |  |
|  | Опрессовка системы отопления и т/узла |  | Вентиль 20 мм – 1 шт., кран шар. 15 мм – 1 шт., манометр – 3 шт., масло моторное – 0,15 л, смазка графитная – 80 гр., прокладка 100 мм – 4 шт., прокладка 50 мм – 2 шт. |
| кв. 35 | Ремонт подводки к радиатору отопления |  | Контргайка 20 мм – 2 шт., муфта 20 мм – 2 шт., пробка рад. 20 мм правая – 2 шт., сгон 20 мм – 2 шт., труба 20 мм – 0,5 м. |
|  | Ремонт т/у |  | Клапан обратный 80 мм – 1 шт., фланец 80 мм – 1 шт., прокладка 89 мм – 3 шт. |
|  | Замена почтовых ящиков |  | Ящик почтов., 4 сек. – 1 шт., ящик почтов., 6 сек. – 1 шт., шайба 6 мм – 8 шт., дюбель 6*60 мм – 8 шт. |
| кв. 14, 32 | Восстановление освещения в квартире |  |  |
| 7 эт. | Ремонт эл. проводки на л/площадках, тамбурах |  | Кабель АВВГ 2*2,5 мм – 2 м. |
| 6, 8 эт. | Ремонт дверей на переходных лоджиях |  | ДВП – 0,71 м2, гвоздь 1,6*4 мм – 0,03 кг |
| 9 эт. | Ремонт стены на переходной лоджии | 8 м2 |  |
|  | Переключение системы ГВС на подающий трубопровод по факсограмме ТГК-2 | 1 раз |  |
|  | Обследование системы канализации | 2 раза | Обнаружен засор дворовой канализации |
|  | Обработка подвала от насекомых |  | Дихлофос, 190 мл. – 1 шт. |
|  | Осмотр мягкой кровли на наличие дефектов | 539,7 м2, |  |
|  | Осмотр цокольной части здания и стен на наличие деформаций, нарушения теплозащитных свойств и гидроизоляции. |  |  |
|  | Осмотр конструкций л/клеток на наличие трещин на стенах, оголения арматуры ступеней, надежности крепления ограждений. |  |  |
|  | Осмотр состояния оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу |  |  |
|  | Очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора, грязи. | 539,7 м2, |  |
|  | Обработка подвала и мусорокамеры от грызунов | 539,7 м2 1 шт. | Средство от грызунов, 100 гр. – 2 упак., средство от грызунов, 200 гр. – 2 упак. |
|  | Откачка грунтовых вод из подвала | Постоянно |  |
|  | Уборка придомовой территории | 2746 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 257,4 м2 |  |
|  | Списание общедомовых приборов учета | ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства | Еженедельно понедельник, пятница 539,7 м2 |  |
|  | ОКТЯБРЬ 2023 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвале, т/узле, на лестничных клетках, чердаке | 539,7 м2, 12 площ., 1 т/узел | Ежемесячно |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле | 2 раза в месяц |  |
|  | Подключение системы отопления |  |  |
| 6, 10 эт. | Замена светильников на л/площадках, тамбурах |  | Светильник СПП – 2 шт. |
| 6, 10 эт. | Ремонт эл. проводки на л/площадках, тамбурах |  | Клемма 2 – 4 шт. |
| 3, 7, 9, 11 эт. | Ремонт дверей на переходных лоджиях |  | ДВП – 1,42 м2, гвоздь 1,6*4 мм – 0,05 кг. |
| кв. 12, 19, 54 | Устранение воздушных пробок из системы отопления |  |  |
| 10 эт. | Прочистка засора м/провода | 1 засор |  |
| кв. 40 | Обследование квартиры и составление акта по заявлению собственника |  |  |
| кв. 47 | Обследование квартиры на предмет затопления квартиры, находящейся ниже этажом |  |  |
| кв. 35 | Устранение течи радиатора отопления в комнате | 1 шт. |  |
|  | Переключение системы ГВС на подающий трубопровод по факсограмме ТГК-2 | 1 раз |  |
|  | Обработка подвала и мусорокамеры от грызунов | 539,7 м2 1 шт. | Средство от грызунов, 200 гр. – 2 упак. |
|  | Откачка грунтовых вод из подвала | Постоянно |  |
|  | Уборка придомовой территории | 2746 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 257,4 м2 |  |
|  | Списание общедомовых приборов учета | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства | Еженедельно понедельник, пятница 539,7 м2 |  |
|  | НОЯБРЬ 2023 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвале, т/узле, на лестничных клетках, чердаке | 539,7 м2, 12 площ., 1 т/узел | Ежемесячно |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле | 2 раза в месяц |  |
| 10 эт | Замена светильников на л/площадках, тамбурах |  | Светильник СПП – 2 шт. |
| 10 эт. | Ремонт эл. проводки на л/площадках, тамбурах |  | Клемма 3 – 3 шт. |
| 9, 10 эт. | Прочистка засора м/провода | 2 засора |  |
|  | Закрытие подающего трубопровода по факсограмме ТГК-2 | 2 раза |  |
|  | Открытие подающего трубопровода по факсограмме ТГК-2 | 2 раза |  |
|  | Обработка территории с посыпкой антигололедными материалами | Ежедневно 982 м2 | Песок – 40 кг, соль – 40 кг. |
|  | Обработка подвала и мусорокамер от грызунов | 539,7 м2 | Средство от грызунов, 200 гр. – 2 упак. |
|  | Откачка грунтовых вод из подвала | Постоянно |  |
|  | Уборка придомовой территории от снега трактором | 290 м2 |  |
|  | Уборка придомовой территории | 2746 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 257,4 м2 |  |
|  | Списание общедомовых приборов учета | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства | Еженедельно понедельник, пятница 539,7 м2 |  |
|  | ДЕКАБРЬ 2023 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвале, т/узле, на лестничных клетках, чердаке | 539,7 м2, 12 площ., 1 т/узел | Ежемесячно |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле | 2 раза в месяц |  |
|  | Ремонт ВРУ |  | Автомат 3п 40А – 1 шт. |
| кв. 57 | Прочистка засора стояка канализации | 6 пог. м 2 раза |  |
| 2, 5 эт. | Замена светильников на л/площадках, тамбурах |  | Светильник СПП – 2 шт. |
| подвал | Замена эл. ламп на л/площадках, тамбурах |  | Лампа Е27 – 5 шт. |
| 2, 5 эт. | Ремонт эл. проводки на л/площадках, тамбурах |  | Клемма 3 – 4 шт. |
| подвал | Ремонт лежака отопления |  | Труба 108 мм – 3,5 м, хомут 89-103 мм – 1 шт. |
| 1, 10 эт. | Прочистка засора м/провода | 2 засора |  |
| 6 эт. | Ремонт дверцы мусоропровода | 1 шт. |  |
| кв. 23 | Ремонт стояка ГВС |  | Хомут 36-39 мм – 2 шт. |
|  | Закрытие подающего трубопровода по факсограмме ТГК-2 | 1 раз |  |
|  | Открытие подающего трубопровода по факсограмме ТГК-2 | 1 раз |  |
|  | Обследование системы канализации | 1 раз | Обнаружен засор дворовой канализации |
|  | Откачка грунтовых вод из подвала | Постоянно |  |
|  | Обработка территории с посыпкой антигололедными материалами | Ежедневно 982 м2 | Песок – 20 кг, соль 25 кг.. |
|  | Обработка подвала и мусорокамер от грызунов | 539,7 м2 | Средство от грызунов, 200 гр. – 2 упак. |
|  | Уборка придомовой территории от снега трактором | 290 м2 |  |
|  | Уборка придомовой территории | 2746 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 257,4 м2 |  |
|  | Списание общедомовых приборов учета | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства | Еженедельно понедельник, пятница 539,7 м2 |  |