Отчет по содержанию и ремонту

дома № 57 по проспекту Дзержинского

|  | Наименование работ | Объем выполненных работ | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ЯНВАРЬ 2024 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвале, т/узле, на лестничных клетках, чердаке | 969,4 м2, 24 площ., 2 т/узла | Ежемесячно |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 2 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле | 2 раза в месяц |  |
| 1 под. | Устранение течи лежака ХВС в подвале, замена участка | 5 пог. м | Труба 89 мм – 4 м, труба 40 мм – 1 м, кран шаров. 40 мм – 1 шт., сгон 40 мм – 2 шт., муфта 40 мм – 2 шт., контргайка 40 мм – 2 шт., кран шаров. 15 мм – 1 шт., вентиль 15 мм – 1 шт., бочонок ст. 15 мм – 1 шт. |
| 2 под. | Устранение течи стояка ХВС в подвале |  | Хомут 32 мм – 1 шт. |
| 2 под. 2, 5, 7 эт. | Замена светильников на л/площадках, тамбурах |  | Светильник СПП – 3 шт. |
| 2 под. 3 эт. | Замена эл. ламп на л/площадках, тамбурах |  | Лампа св/д А60 – 2 шт. |
| 2 под. 2, 5, 7 эт. | Ремонт эл. проводки на л/площадках, тамбурах |  | Кабель АВВГ 2*2,5 – 2 м, клемма – 6 шт. |
| кв. 153 | Устранение течи радиатора отопления | 1 шт. |  |
| кв. 53 | Обследование квартиры на предмет затопления из квартиры, находящейся выше этажом |  |  |
| кв. 60 | Обследование сантехнического оборудования квартиры на предмет затопления квартиры, находящейся ниже этажом |  |  |
| 1 под. 2, 3, 5 эт. | Прочистка засоров м/провода | 3 засора |  |
| 2 под. 12 эт. | Обследование кровли и помещения чердака на предмет подтопления на л/площадке 12 эт. | 3 раза |  |
| кв. 77 | Обследование системы канализации на предмет засора |  |  |
| 2 под. | Навеска почтовых ящиков | 3 шт. |  |
| 2 под. | Навеска пружины на тамбурную дверь |  |  |
| 1, 2 под. | Смазка петлей на дверях входа в подвал | 4 шт. |  |
| 2 под. 10 эт. | Прочистка засоров м/провода | 1 засор |  |
|  | Обработка подвала и мусорокамер от грызунов | 969,4 м2, 2 шт. | Средство от грызунов, 200 гр. – 4 упак. |
|  | Откачка грунтовых вод из подвала | Постоянно |  |
|  | Уборка придомовой территории от снега трактором | 1326 м2 |  |
|  | Уборка придомовой территории от снега грейдером | 1326 м2 |  |
|  | Уборка придомовой территории | 5148 м2 |  |
|  | Обработка территории с посыпкой антигололедными материалами | Ежедневно 180 м2 | Песок – 15 кг, соль – 20 кг. |
|  | Уборка лестничных клеток | 285,3 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства | Еженедельно понедельник, пятница 969,4 м2 |  |
|  | ФЕВРАЛЬ 2024 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвале, т/узле, на лестничных клетках, чердаке | 969,4 м2, 24 площ., 2 т/узла | Ежемесячно |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 2 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле | 2 раза в месяц |  |
| 2 под. 8 эт. | Замена выключателей |  | Выключатель 1-кл. – 1 шт. |
| 2 под. | Восстановление освещения в подвале | 2 раза | Лампа св/д А60 – 3 шт., автомат 16А – 1 шт., автомат 40А – 2 шт., клемма 2 – 8 шт., дин-рейка – 1 шт., дюбель 6*52 мм – 10 шт., кабель АВВГ 2*2,5 мм – 3 м, патрон подвесной – 1 шт. |
| 1 под. 3, 7 эт., 2 под. 1, 10 эт. | Замена светильников на л/площадках, тамбурах |  | Светильник СПП – 4 шт. |
| кв. 153 | Устранение течи внутриквартирной разводки ХВС |  |  |
| кв. 46 | Устранение течи стояка ХВС |  | Труба пп 32 мм – 1 м, уголок пп 32*90 мм – 2 шт., муфта пп 32 мм – 1 шт. |
| кв. 153 | Устранение течи радиатора отопления |  | Пробка радиат. левая 20 мм – 2 шт., сгон 20 мм – 2 шт., муфта 20 мм – 2 шт., контргайка 20 мм – 2 шт., труба 20 мм – 1,5 м. |
| кв. 114 | Ревизия вводного вентиля ГВС | 1 шт. |  |
| кв. 25 | Обследование квартиры на предмет подтопления с квартир, находящихся выше этажом |  |  |
| кв. 153 | Обследование стояка ХВС на предмет течи |  |  |
| кв. 153 | Устранение течи радиатора отопления |  |  |
| 1, 2 под. | Ремонт ступеней крыльца, установили металлические накладки |  |  |
| 2 под. 8 эт. | Ремонт ствола м/провода, закрепили зарплату |  |  |
| 2 под. | Смазка петлей на дверях входа в подвал | 2 шт. | 2 раза |
| 2 под. | Очистка кровли над машинными отделениями лифтов | 10 м2 | 2 раза |
| 1, 2 под. | Обработка подвала и мусорокамер от грызунов | 539,7 м2, 2 шт. | Средство от грызунов, 200 гр. – 4 упак. |
|  | Откачка грунтовых вод из подвала | Постоянно |  |
|  | Уборка придомовой территории от снега трактором | 1326 м2 |  |
|  | Уборка придомовой территории от снега грейдером | 1326 м2 |  |
|  | Уборка придомовой территории | 5148 м2 |  |
|  | Обработка территории с посыпкой антигололедными материалами | Ежедневно 180 м2 | Песок – 20 кг, соль – 35 кг. |
|  | Уборка лестничных клеток | 285,3 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства | Еженедельно понедельник, пятница 969,4 м2 |  |
|  | МАРТ 2024 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвале, т/узле, на лестничных клетках, чердаке | 969,4 м2, 24 площ., 2 т/узла | Ежемесячно |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 2 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле | 2 раза в месяц |  |
| 1 под. 10 эт., 2 под. 2, 4, 8 эт. | Замена светильников на л/площадках, тамбурах |  | Светильник СПП – 4 шт. |
| подвал | Замена эл. ламп на л/площадках, тамбурах |  | Лампа св/д А60 – 2 шт. |
| 1 под. 4 эт., 2 под. 7 эт. | Замена выключателей на л/площадках, тамбурах |  | Выключатель 1-кл. – 1 шт., выключатель 2-кл. – 1 шт. |
| 1 под. 10 эт., 2 под. 2, 4, 8 эт. | Ремонт эл. проводки на л/площадках, тамбурах |  | Клемма 3 – 6 шт. |
| кв. 47, 54 | Ремонт стояков ХВС, замена участка через перекрытие | 3 пог. м | Муфта комбин. раз. гайка 40*1 1/4" – 1 шт., муфта ком. штуцер 20* 1/2" – 2 шт., муфта переход. 40*32 – 1 шт., муфта пп 32 мм – 2 шт., тройник перех. 32*20*32 – 1 шт., труба 20 (холл.) – 1 м, труба 32 (хол.) – 2 м, уголок пп 20*90 – 2 шт. |
| кв. 54 | Ремонт стояков ХВС |  | Хомут 40-43 мм – 1 шт. |
| 1, 2 под. | Ремонт ступеней крыльца, установка металлических накладок |  |  |
| 2 под. 10 эт. | Ремонт двери на переходной лоджии | 1 шт. |  |
| кв. 1 | Прочистка засора стояка канализации | 1 засор |  |
| кв. 71 | Обследование системы канализации квартиры |  |  |
|  | Очистка кровли и ливнестоков от мусора | 1012,86 м2 |  |
| 1, 2 под. | Обработка подвала и мусорокамер от грызунов | 539,7 м2, 2 шт. | Средство от грызунов, 200 гр. – 2 упак. |
|  | Откачка грунтовых вод из подвала | постоянно |  |
|  | Уборка придомовой территории | 5148 м2 |  |
|  | Обработка территории с посыпкой антигололедными материалами | Ежедневно 180 м2 | . |
|  | Уборка лестничных клеток | 285,3 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства | Еженедельно понедельник, пятница 969,4 м2 |  |
|  | АПРЕЛЬ 2024 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвале, т/узле, на лестничных клетках, чердаке | 969,4 м2, 24 площ., 2 т/узла | Ежемесячно |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 2 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле | 2 раза в месяц |  |
| 1, 2 под. | Снятие ОДПУ ХВС в поверку | 2 шт. |  |
| 1 под. 10 эт., 2 под. 5. 9 эт. | Замена светильников на л/площадках, тамбурах |  | Светильник СПП – 3 шт. |
| 1 под. 1 эт., 2 под. 5 эт. | Замена выключателей на л/площадках, тамбурах |  | Выключатель 1-кл. – 1 шт., выключатель 2-кл. – 1 шт. |
| 1 под. 10 эт., 2 под. 5. 9 эт. | Ремонт эл. проводки на л/площадках, тамбурах |  | Клемма 3 – 8 шт. |
| 2 под. 1, 6 эт. | Ремонт полов в подъезде |  | Смесь монтажная – 75 кг. |
| 1 под. 3 эт. | Прочистка засоров м/провода | 1 засор |  |
|  | Осмотр мягкой кровли на наличие дефектов | 1012,86 м2 |  |
|  | Осмотр цокольной части здания и стен на наличие деформаций, нарушения теплозащитных свойств и гидроизоляции. |  |  |
|  | Осмотр конструкций л/клеток на наличие трещин на стенах, оголения арматуры ступеней, надежности крепления ограждений. | 285,3 м2 |  |
|  | Осмотр состояния оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу |  |  |
|  | Очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора, грязи | 1012,86 м2 |  |
| 1, 2 под. | Обработка подвала и м/камеры от грызунов | 969,4 м2 2 шт. | Средство от грызунов, 200 гр. – 4 упак. |
|  | Откачка грунтовых вод из подвала | Постоянно |  |
|  | Уборка придомовой территории | 5148 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 285,3 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства | Еженедельно понедельник, пятница 969,4 м2 |  |
|  | МАЙ 2024 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвале, т/узле, на лестничных клетках, чердаке | 969,4 м2, 24 площ., 2 т/узла | Ежемесячно |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 2 шт. |
|  | Отключение системы отопления |  |  |
| 1 под. 4 эт., 2 под. 12 эт. | Замена светильников на л/площадках, тамбурах |  | Светильник СПП – 2 шт. |
| 2 под. подвал | Замена выключателей на л/площадках, тамбурах |  | Выключатель 1-кл – 1 шт. |
| 1 под. 4 эт., 2 под. 12 эт. | Ремонт эл. проводки на л/площадках, тамбурах |  | Клемма 3 – 6 шт. |
| 1 под. 3 эт. | Прочистка засоров м/провода | 1 засор |  |
| 2 под. | Замена входной двери в подъезд |  | Дверь металлическая – 1 шт. |
| 2 под. | Замена лестницы крыльца входной группы |  | Лестница металлическая – 1 шт. |
| 2 под. | Ремонт крыльца, входной группы |  | Кирпич силикат. – 10 шт., смесь монтажная – 375 кг, цемент – 35 кг. |
| кв. 29 | Устранение течи радиатора отопления |  |  |
| 2 под. | Омоложение деревьев, спиловка сухих берез с торца дома |  |  |
| 1, 2 под. | Переключение системы ГВС на обратный трубопровод по факсограмме ТГК-2 | 4 раза |  |
| 1, 2 под. | Переключение системы ГВС на подающий трубопровод по факсограмме ТГК-2 | 2 раза |  |
|  | Закрытие ГВС и вводных задвижек на период гидравлических испытаний нар. т/трасс | 1 раз |  |
|  | Открытие ГВС и вводных задвижек после гидравлических испытаний нар. т/трасс | 1 раз |  |
|  | Проверка инженерных коммуникаций в подвале и т/узле после гидравлических испытаний |  |  |
|  | Обработка подвала и мусорокамер от грызунов | 969,4 м2, 2 шт. | Средство от грызунов, 200 гр. – 4 упак. |
|  | Откачка грунтовых вод из подвала | постоянно |  |
|  | Уборка придомовой территории | 5148 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 285,3 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства | Еженедельно понедельник, пятница 969,4 м2 |  |
|  | ИЮНЬ 2024 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвале, т/узле, на лестничных клетках, чердаке | 969,4 м2, 24 площ., 2 т/узла | Ежемесячно |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 2 шт. |
| 2 под. 2, 8 эт. | Замена светильников на л/площадках, тамбурах |  | Светильник СПП – 2 шт. |
| 2 под. 2, 8 эт. | Ремонт эл. проводки на л/площадках, тамбурах |  | Клемма 2 – 4 шт. |
| 2 под. | Ремонт крыльца, входной группы |  | Шпаклевка цементная – 40 кг. |
| 1, 2 под. | Переключение системы ГВС на подающий трубопровод по факсограмме ТГК-2 | 2 раза |  |
|  | Скашивание травы с придомовой территории | 798 м2 | Бензин АИ-92 – 1 л, леска 2,4 мм – 6 м, масло 2-х так. – 0,071 л. |
| 1, 2 под. | Промывка системы отопления и т/узла |  | Масло моторное – 0,22 л, смазка графитная – 0,184 кг. |
| кв. 71 | Обследование стояка отопления на предмет течи |  |  |
| кв. 81 | Обследование лоджии на предмет подтопления во время дождей |  |  |
| 2 под. | Покраска входных групп |  | Грунтовка крас.-корич. – 5 кг, эмаль ПФ-115 св.-голуб. – 2 кг. |
| 2 под. | Установка ручки на входную металлическую дверь |  | Ручка – 1 шт. |
| кв. 85 | Обследование стояка ГВС на предмет течи |  |  |
| кв. 96, 103, 110, 117, 124, 131, 138, 145, 152, 159, 166 | Обследование сантехнического оборудования квартир на предмет гула по стояку ГВС |  |  |
| кв. 110 | Ревизия вводного вентиля ХВС | 1 шт. |  |
| 1, 2 под | Обработка подвала и мусорокамер от насекомых |  | Дихлофос, 140 мл – 1 шт. |
| 1, 2 под. | Обработка подвала и мусорокамер от грызунов специализированной организацией | 969,4 м2, 2 шт. |  |
| 1, 2 под. | Обработка подвала и мусорокамер от грызунов | 969,4 м2, 2 шт. | Брикеты д/крыс, 50 гр. – 2 упак. |
|  | Откачка грунтовых вод из подвала | постоянно |  |
|  | Уборка придомовой территории | 5148 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 285,3 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства | Еженедельно понедельник, пятница 969,4 м2 |  |
|  | ИЮЛЬ 2024 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвале, т/узле, на лестничных клетках, чердаке | 969,4 м2, 24 площ., 2 т/узла | Ежемесячно |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 2 шт. |
| 2 под. 7 эт. | Замена светильников на л/площадках, тамбурах |  | Светильник СПП – 2 шт. |
| 1 под. 7 эт., 2 под. 10 эт. | Замена выключателей на л/площадках, тамбурах |  | Выключатель 1-кл. – 2 шт. |
| 2 под. 7 эт. | Ремонт эл. проводки на л/площадках, тамбурах |  | Клемма 3 – 6 шт. |
| кв. 106 | Устранение течи радиатора отопления, замена |  | Радиатор бимет., 8 секц. – 1 шт., труба без зачистки 25 мм – 1 м, комплект д/радиатора 3/4" – 1 шт., кран 3/4 г/ш баб. – 2 шт., кронштейн д/радиатора – 4 шт., муфта комб. гайка 25*1" – 2 шт., муфта комб. гайка 25*3/4" – 2 шт., муфта комб. штуцер 25*3/4". |
| кв. 110 | Замена вводных вентилей ХГВС | 2 шт. | Кран шаров. 15 мм – 2 шт., американка раз. пп 20*1/2" – 2 шт., муфта пп 20 – 2 шт., труба пп 20 – 2 шт., угольник пп 20/90 – 2 шт. |
| кв. 24 | Замена вводного вентиля ХВС |  | Кран шаров. 15 мм – 1 шт. |
| кв. 151 | Восстановление освещения в квартире |  |  |
| кв. 71 | Обследование системы канализации квартиры на предмет засоров |  |  |
| 1, 2 под. | Установка ОДПУ ХВС после поверки | 2 шт. | Прокладка 80 мм – 4 шт., болты М16 – 8 шт. |
| 1 под. 3, 8 эт. | Прочистка засоров м/провода | 2 раза |  |
| кв. 162, 163 | Ремонт рулонной кровли над квартирами | 54 м2 |  |
|  | Закрытие ГВС и вводных задвижек на период ремонта нар. т/трасс |  |  |
|  | Открытие ГВС и вводных задвижек после ремонта нар. т/трасс |  |  |
|  | Обработка подвала и мусорокамер от грызунов | 969,4 м2, 2 шт. | Брикеты д/крыс, 50 гр. – 4 упак. |
|  | Откачка грунтовых вод из подвала | постоянно |  |
|  | Уборка придомовой территории | 5148 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 285,3 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства | Еженедельно понедельник, пятница 969,4 м2 |  |
|  | АВГУСТ 2024 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвале, т/узле, на лестничных клетках, чердаке | 969,4 м2, 24 площ., 2 т/узла | Ежемесячно |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 2 шт. |
| 1 под. 4 эт. | Замена светильников на л/площадках, тамбурах |  | Светильник СПП – 1 шт. |
| 2 под. 3 эт. | Замена эл. ламп на л/площадках, тамбурах |  | Лампа св/д А60 – 2 шт. |
| 1 под. 4 эт. | Ремонт эл. проводки на л/площадках, тамбурах |  | Клемма 2 – 4 шт., |
| 1 под. 12 эт. | Частичный косметический ремонт на л/площадке у кв. 81 |  | Эмаль акриловая белая – 2,5 кг, шпаклевка суперфин. – 7 кг, грунтовка глубокопроникающая – 5 л. |
| 1, 2 под. | Опрессовка системы отопления и т/узла |  | Манометр – 6 шт., термометр – 7 шт., кран шаров. 15 мм – 2 шт., кран шаров. 25 мм – 1 шт., кран шаров. 40 мм – 1 шт., прокладка 100 мм – 4 шт., прокладка 40 мм – 2 шт., прокладка 80 мм – 2 шт. |
|  | Наполнение градусниц в т/узле |  | Масло моторное – 0,216 л. |
| кв. 71 | Устранение течи радиатора отопления | 1 шт. |  |
| кв. 129 | Устранение течи стояка отопления и п/сушителя |  | Труба 15 мм – 2 м, отвод короткий 15 мм – 2 шт., сгон 15 мм – 2 шт., муфта 15 мм – 2 шт., контргайка 15 мм – 2 шт. |
| кв. 129 | Устранение течи стояка канализации, замена участка |  | Труба пп 110*2000 – 1 шт., труба пп 110*250 – 2 шт., манжет резинов универс.. – 2 шт., патрубок пп компен. – 1 шт., переход/тапер пп – 1 шт., тройник пп 110*45 – 1 шт., тройник пп 110*90 – 1 шт., угол 45 – 1 шт. |
| кв. 152 | Замена вводного вентиля ГВС |  | Кран шаров. 15 мм – 1 шт. |
| кв. 54, 61 | Обследование сантехнического оборудования квартиры на предмет подтопления нижних квартир |  |  |
| кв. 24 | Опломбировка индивидуальных приборов учета ХВС | 1 шт. |  |
| кв. 145 | Обследование квартиры по заявлению собственника |  | Составление акта |
| кв. 29 | Обследование п/сушителя на предмет течи |  |  |
| 2 под. | Слитие системы отопления дома в связи с дефектом | 1 раз |  |
| 1, 2 под. | Закрытие этажных дверей к м/проводу |  | Саморез 4,8*89 мм- 1,052 кг. |
|  | Скашивание травы с придомовой территории | 798 м2 | Бензин АИ-92 – 1,2 л, леска 2,4 мм- 10 м, масло 2-х такт. – 0,03 л. |
| 1, 2 под. | Переключение системы ГВС на обратный трубопровод по факсограмме ТГК-2 | 4 раза |  |
|  | Обработка подвала и мусорокамер от грызунов специализированной организацией | 969,4 м2, 2 шт. |  |
|  | Обработка подвала и мусорокамер от грызунов | 969,4 м2, 2 шт. | Брикеты д/крыс, 50 гр. – 2 упак., тесто от грызунов, 200 гр. – 4 упак. |
|  | Откачка грунтовых вод из подвала | Постоянно |  |
|  | Уборка придомовой территории | 5148 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 285,3 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства | Еженедельно понедельник, пятница 969,4 м2 |  |
|  | СЕНТЯБРЬ 2024 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвале, т/узле, на лестничных клетках, чердаке | 969,4 м2, 24 площ., 2 т/узла | Ежемесячно |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 2 шт. |
| 1 под. 2, 9 эт., 2 под. 6, 11 эт. | Замена светильников на л/площадках, тамбурах |  | Светильник СПП – 6 шт. |
| 2 под. 3 эт. подвал | Замена эл. ламп на л/площадках, тамбурах |  | Лампа св/д А60 – 4 шт., лампа Б 40 Вт – 6 шт. |
| 2 под. 11 эт., подвал | Ремонт эл. проводки на л/площадках, тамбурах |  | Клемма 2 – 4 шт., клекмма 3 – 6 шт., кабель АВВГ 2*2,5 мм – 4 шт. |
| 1 под. подвал | Замена выключателей на л/площадках, тамбурах |  | Выключатель 2-кл. – 1 шт. |
| кв. 150 | Устранение течи стояка ХВС |  | Хомут 25 мм – 1 шт. |
| кв. 102, 109 | Устранение течи стояка канализации |  |  |
| 1 под. 1 эт. | Ревизия поэтажного эл. щитка (кв. 6) |  | Автомат 40 А – 3 шт., автомат 40А – 1 шт. |
|  | Закрашивание надписей на фасаде |  | Грунтовка красн.-корич. – 0,5 кг. |
| 1, 2 под. | Установка информационных стендов в подъезде |  | Стенд – 2 шт. |
| 1, 2 под. | Установка насосов в т/узле подвала д/откачки грунтовых и канализационных вод |  | Насос погружной – 2 шт., хомут 50-70 – 8 шт. |
| 2 под. | Замена розетки в подвале |  | Розетка 2-м – 1 шт. |
| 2 под. | Слитие системы отопления в связи с дефектом | 1 раз |  |
| 2 под. | Заполнение системы отопления дома | 1 рпз |  |
| кв. 160 | Обследование сантехнического оборудования квартиры на предмет подтопления нижних квартир |  |  |
| 1 под. | Прочистка засора лежака канализации | 30 пог. м. |  |
| оптика | Демонтаж радиатора отопления | 1 шт. |  |
|  | Осмотр мягкой кровли на наличие дефектов | 1012,86 м2 |  |
|  | Осмотр цокольной части здания и стен на наличие деформаций, нарушения теплозащитных свойств и гидроизоляции. |  |  |
|  | Осмотр конструкций л/клеток на наличие трещин на стенах, оголения арматуры ступеней, надежности крепления ограждений. | 285,3 м2 |  |
|  | Осмотр состояния оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу |  |  |
|  | Очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора, грязи | 1012,86 м2 |  |
|  | Обработка подвала от грызунов | 969,4 м2, 2 шт. | Средство от грызунов, 200 гр. – 4 упак. |
|  | Откачка грунтовых вод из подвала | Постоянно |  |
|  | Уборка придомовой территории | 5148 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 285,3 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства | Еженедельно понедельник, пятница 969,4 м2 |  |
|  | ОКТЯБРЬ 2024 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвале, т/узле, на лестничных клетках, чердаке | 969,4 м2, 24 площ., 2 т/узла | Ежемесячно |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 2 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле | 2 раза в месяц |  |
|  | Подключение системы отопления |  |  |
| 1 под. 3, 8 эт., 2 под. 6, 11 эт. | Замена светильников на л/площадках, тамбурах |  | Светильник СПП – 5 шт. |
| подвал | Замена эл. ламп на л/площадках, тамбурах |  | Лампа Б 40 Вт – 4 шт., лампа св/д А60 – 2 шт. |
| 2 под. | Ремонт ВРУ |  | Автомат 16А – 2 шт., автомат 40А – 1 шт. |
| 1 под. 7 эт. | Замена выключателей на л/площадках, тамбурах |  | Выключатель 2-кл. – 1 шт. |
| подвал | Ремонт эл. проводки на л/площадках, тамбурах |  | Кабель АВВГ 2*2,5 мм – 3 м, клемма 3 – 5 шт., шина нулевая – 1 шт. |
| 1, 2 под. | Регулировка системы отопления, устранение воздушных пробок из системы отопления дома |  |  |
| кв. 144 | Замена замка в почтовом ящике |  | Замок почтовый – 1 шт. |
| кв. 47 | Обследование п/сушителя на предмет течи |  |  |
| кв. 7, 93, 100, 108,114, 122, 142,148, 106, 104 | Регулировка системы отопления, устранение воздушных пробок |  |  |
| 2 под. | Навеска пружин на дверях переходных лоджий |  |  |
| кв. 74 | Закрытие торца балконной плиты доборными элементами | 6 м |  |
|  | Очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора, грязи | 1012,86 м2 |  |
|  | Обработка подвала от грызунов | 969,4 м2, 2 шт. |  |
|  | Откачка грунтовых вод из подвала | Постоянно |  |
|  | Уборка придомовой территории | 5148 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 285,3 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства | Еженедельно понедельник, пятница 969,4 м2 |  |
|  | НОЯБРЬ 2024 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвале, т/узле, на лестничных клетках, чердаке | 969,4 м2, 24 площ., 2 т/узла | Ежемесячно |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 2 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле | 2 раза в месяц |  |
| 2 под. 1, 2 эт. | Замена светильников на л/площадках, тамбурах |  | Светильник СПП – 2 шт. |
| 2 под. 3, 4, 6 эт., подвал | Замена эл. ламп на л/площадках, тамбурах |  | Лампа св/д А60 – 8 шт. лампа Б 40 Вт – 4 шт. |
| 2 под. 10 эт. | Замена выключателей на л/площадках, тамбурах |  | Выключатель 1-кл. – 1 шт. |
| 2 под. 1, 2 эт. | Ремонт эл. проводки на л/площадках, тамбурах |  | Клемма 3 – 4 шт. |
| 1 под. | Прочистка засора лежака канализации | 70 пог. м | 2 раза |
| кв. 6, 13, подвал | Замена участка стояка ХГВС из кв. 13 до подвала через перекрытия | 20 пог. м | Муфта ком. раз. штуцер 40*1 1/4" – 2 шт., муфта ком. штуцер 20*1/2" – 8 шт., муфта ком. раз. штуцер 50*1 1/2" – 2 шт., муфта переход. 40*32 мм – 1 шт., муфта переход. 50*40 мм – 2 шт., муфта пп 40 мм – 5 шт., тройник перех. 40*20*40 – 6 шт., труба без зачистки 20 мм – 4 шт., труба без зачистки 40 мм – 16 м, уголок пп 20*90 мм – 10 шт., уголок пп 40*90 мм – 10 шт., шина нулевая – 2 шт. |
| кв. 1 | Устранение течи крана на радиаторе отопления | 1 шт. |  |
| 2 под. 2, 3 эт. | Остекление дверей на переходных лоджиях |  | Стекло листовое, 4 мм – 0,75 м2. |
| 2 под. 2, 3, 4 эт. | Отмывание стекол от краски на дверях переходных лоджий |  | Растворитель – 0,5 л. |
| кв. 113 | Опломбировка индивидуальных приборов учета ХВС | 1 шт. |  |
|  | Обработка территории с посыпкой антигололедными материалами | Ежедневно 180 м2 | Песок – 6 кг., соль – 6 кг. |
|  | Откачка грунтовых вод из подвала | Постоянно |  |
|  | Уборка придомовой территории | 5148 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 285,3 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства | Еженедельно понедельник, пятница 969,4 м2 |  |
|  | ДЕКАБРЬ 2024 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвале, т/узле, на лестничных клетках, чердаке | 969,4 м2, 24 площ., 2 т/узла | Ежемесячно |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 2 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле | 2 раза в месяц |  |
| 1 под. 3, 4, 5 эт. | Замена светильников на л/площадках, тамбурах |  | Светильник СПП – 3 шт. |
| подвал | Замена эл. ламп на л/площадках, тамбурах |  | Лампа Б 40 Вт – 4 шт. |
| 1 под. 9, 12 эт. | Замена выключателей на л/площадках, тамбурах |  | Выключатель 1-кл. – 2 шт. |
|  | Ремонт эл. проводки на л/площадках, тамбурах |  | Клемма – 6 шт., дин-рейка – 1 шт., шина нулевая – 1 шт. |
| 2 под. подвал | Замена розетки |  | Розетка 2-м – 1 шт. |
| кв. 10 | Устранение течи стояка канализации на кухне |  | Патрубок пп комп. 110 мм – 1 шт. |
| кв. 52 | Устранение течи стояка канализации |  |  |
| кв. 162 | Очистка кровли над квартирой от снега и наледи | 50 м2 |  |
|  | Обработка территории с посыпкой антигололедными материалами | Ежедневно 180 м2 | Песок – 30 кг, соль – 30 кг. |
|  | Обработка подвала от грызунов | 969,4 м2, 2 шт. |  |
|  | Откачка грунтовых вод из подвала | Постоянно |  |
|  | Уборка придомовой территории от снега трактором | 1326 м2 |  |
|  | Уборка придомовой территории | 5148 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 285,3 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства | Еженедельно понедельник, пятница 969,4 м2 |  |