Отчет по содержанию и ремонту

дома № 71 по проспекту Дзержинского

|  | Наименование работ | Объем выполненных работ | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ЯНВАРЬ 2024 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвале, т/узле, на лестничных клетках, чердаке | 720,1 м2, 20 площ., 1 т/узел | Ежемесячно |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле | 2 раза в месяц |  |
| 4 под. | Устранение течи стояка отопления в подвале, замена участка | 1 пог. м | Труба 25 мм – 1 м, сгон 25 мм – 1 шт., муфта 25 мм – 1 шт., контргайка 25 мм – 1 шт., кран шаров. 15 мм – 2 шт., сгон 15 мм – 1 шт., муфта 15 мм – 1 шт., контргайка 15 мм – 1 шт., футорка 1 1/4"-1" – 1 шт. |
| 4 под. | Устранение течи стояка отопления в подвале, замена участка лежака и врезки стояка отопления | 4 пог. м | Труба 32 мм – 3 м, труба 25 мм – 1 м, сгон 32 мм – 1 шт., муфта 32 мм – 1 шт., контргайка 32 мм – 1 шт., сгон 25 мм – 3 шт., муфта 25 мм – 3 шт., контргайка 25 мм – 3 шт., сгон 15 мм – 1 шт., муфта 15 мм – 1 шт., контргайка 15 мм – 1 шт., кран шаров. 32 мм – 1 шт., кран шаров. 25 мм – 1 шт., вентиль 15 мм – 1 шт., тройник 25 мм – 1 шт. |
| 3 под. 1 эт. | Замена радиатора отопления в подъезде |  | Радиатор чугунный, 7 секций – 1 шт., кронштейн д/радиатора – 1 шт., пробка проходн. 20 мм – 2 шт., пробка глухая – 20 мм – 2 шт., сгон 20 мм – 2 шт., муфта 20 мм – 2 шт., контргайка 20 мм – 2 шт. |
| кв. 46 | Устранение воздушных пробок из системы отопления |  |  |
|  | Очистка кровли от снега и наледи с применением АГП | 738,5 м2 |  |
|  | Очистка козырьков от снега и наледи | 4 шт. |  |
|  | Ограждение опасных участков кровли |  |  |
|  | Уборка придомовой территории от снега трактором | 130 м2 |  |
|  | Уборка придомовой территории от снега грейдером | 130 м2 |  |
|  | Уборка придомовой территории | 2275 м2 |  |
|  | Обработка территории с посыпкой антигололедными материалами | Ежедневно 535 м2 | Песок – 15 кг, соль – 25 кг. |
|  | Уборка лестничных клеток | 347,8 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства | Еженедельно понедельник, пятница 720,1 м2 |  |
|  | ФЕВРАЛЬ 2024 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвале, т/узле, на лестничных клетках, чердаке | 720,1 м2, 20 площ., 1 т/узел | Ежемесячно |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле | 2 раза в месяц |  |
|  | Замена эл. ламп на л/площадках |  | Лампа св/д А60 – 2 шт. |
| 3 под. | Устранение течи стояка отопления, замена участка | 3 пог. м | Труба 25 мм – 3 м, сгон 25 мм – 2 шт., муфта 25 мм – 2 шт., контргайка 25 мм – 2 шт., сгон 15 мм – 1 шт., вентиль 15 мм – 2 шт. |
| кв. 24, 27 | Закрепление экрана лоджии | 1 шт. |  |
| кв. 30 | Очистка кровли над квартирой | 60 м2 |  |
|  | Очистка кровли от снега и наледи с применением АГП | 738,5 м2 |  |
|  | Очистка козырьков от снега и наледи | 4 шт. |  |
|  | Ограждение опасных участков кровли |  |  |
|  | Уборка придомовой территории от снега трактором | 130 м2 |  |
|  | Уборка придомовой территории от снега грейдером | 130 м2 |  |
|  | Уборка придомовой территории | 2275 м2 |  |
|  | Обработка территории с посыпкой антигололедными материалами | Ежедневно 535 м2 | Песок – 20 кг, соль – 35 кг. |
|  | Уборка лестничных клеток | 347,8 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства | Еженедельно понедельник, пятница 720,1 м2 |  |
|  | МАРТ 2024 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвале, т/узле, на лестничных клетках, чердаке | 720,1 м2, 20 площ., 1 т/узел | Ежемесячно |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле | 2 раза в месяц |  |
| 4 под. | Устранение течи стояков ХВС, замена участков | 8 пог. м | Кран шаров. 25 мм – 2 шт., кран шаров. 32 мм – 1 шт., вентиль 15 мм – 3 шт., труба 32 мм – 4 м, труба 25 мм – 4 м, отвод 32 мм – 2 шт., отвод 25 мм – 6 шт., сгон 32 мм – 2 шт., муфта 32 мм – 2 шт., контргайка 32 мм – 2 шт., сгон 25 мм – 3 шт., муфта 25 мм – 3 шт., контргайка 25 мм – 3 шт., сгон 15 мм – 2 шт. |
| кв. 6 | Устранение течи п/сушителя |  | Прокладка америк. 20 мм – 2 шт. |
| 3 под. | Восстановление освещения в тамбуре |  | Автомат 16А – 2 шт., лампа св/д А60 – 1 шт., клемма – 4 шт. |
| 4 под. | Устранение течи стояка ХВС в подвале |  | Хомут 32-38 мм – 1 шт. |
| кв. 28 | Очистка кровли над квартирой | 50 м2 |  |
|  | Осмотр мягкой кровли на наличие дефектов | 720,1 м2 |  |
|  | Уборка придомовой территории | 2275 м2 |  |
|  | Обработка территории с посыпкой антигололедными материалами | Ежедневно 535 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 347,8 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства | Еженедельно понедельник, пятница 720,1 м2 |  |
|  | АПРЕЛЬ 2024 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвале, т/узле, на лестничных клетках, чердаке | 720,1 м2, 20 площ., 1 т/узел | Ежемесячно |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле | 2 раза в месяц |  |
| кв. 43, 46, 55 | Обследование сантехнического оборудования квартир на предмет подмеса |  |  |
| 4 под. | Закрытие стояка ГВС по причине подмеса (по кв. 55) | 1 раз |  |
| 4 под. | Открытие стояка ГВС после подмеса (по кв. 55) | 1 раз |  |
| 4 под. 5 эт. | Закрытие поэтажного эл. щитка (кв. 53) | 1 шт. |  |
|  | Осмотр мягкой кровли на наличие дефектов | 720,1 м2 |  |
|  | Осмотр цокольной части здания и стен на наличие деформаций, нарушения теплозащитных свойств и гидроизоляции. |  |  |
|  | Осмотр конструкций л/клеток на наличие трещин на стенах, оголения арматуры ступеней, надежности крепления ограждений. | 347,8 м2 |  |
|  | Осмотр состояния оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу |  |  |
|  | Осмотр козырьков и в/труб на предмет целостности и герметичности |  |  |
|  | Очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора, грязи. | 720,1 м2 |  |
|  | Уборка придомовой территории | 2275 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 347,8 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства | Еженедельно понедельник, пятница 720,1 м2 |  |
|  | МАЙ 2024 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвале, т/узле, на лестничных клетках, чердаке | 720,1 м2, 20 площ., 1 т/узел | Ежемесячно |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Отключение системы отопления |  |  |
| подвал | Замена эл. ламп на л/площадках |  | Лампа Е27 – 1 шт. |
|  | Закрытие ГВС и вводных задвижек на период гидравлических испытаний нар. т/трасс | 1 раз |  |
|  | Открытие ГВС и вводных задвижек после гидравлических испытаний нар. т/трасс | 1 раз |  |
|  | Проверка инженерных коммуникаций в подвале и т/узле после гидравлических испытаний |  |  |
|  | Уборка придомовой территории | 2275 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 347,8 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства | Еженедельно понедельник, пятница 720,1 м2 |  |
|  | ИЮНЬ 2024 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвале, т/узле, на лестничных клетках, чердаке | 720,1 м2, 20 площ., 1 т/узел | Ежемесячно |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Скашивание травы с придомовой территории | 1181 м2 | Бензин АИ-92 – 1 л, леска 2,4 мм – 7 м, масло 2-х так. – 0,072 л. |
| подвал | Замена эл. ламп на л/площадках |  | Лампа Е27 – 1 шт. |
| кв. 30 | Обследование квартиры по заявлению собственника |  | Составление акта |
| 3 под. | Прочистка засора лежака канализации | 15 пог. м |  |
|  | Переключение системы ГВС на обратный трубопровод по факсограмме ТГК-2 | 1 раз |  |
|  | Переключение системы ГВС на подающий трубопровод по факсограмме ТГК-2 | 1 раз |  |
|  | Очистка желобов от мусора |  |  |
|  | Уборка придомовой территории | 2275 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 347,8 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства | Еженедельно понедельник, пятница 720,1 м2 |  |
|  | ИЮЛЬ 2024 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвале, т/узле, на лестничных клетках, чердаке | 720,1 м2, 20 площ., 1 т/узел | Ежемесячно |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
| подвал | Замена эл. ламп на л/площадках |  | Лампа Е27 – 2 шт. |
| т/узел | Замена вводной задвижки на подающем трубопроводе |  | Кран шаров. 80 мм – 1 шт., прокладка 80 мм – 2 шт., болт М16 – 4 шт. |
| 3 под., т/узел | Замена участка лежака и врезки стояка отопления | 7,5 пог. м | Труба 57 мм – 6м, труба 20 мм – 1,5 м, сгон 20 мм – 2 шт., муфта 20 мм – 2 шт., контргайка 20 мм – 2 шт. |
| кв. 47 | Обследование стояка канализации на предмет течи |  |  |
| кв. 13 | Обследование квартиры по заявлению собственника |  | Составление акта |
| кв. 13 | Ремонт кровли над квартирой | 1 м2 |  |
| кв. 30 | Проклейка линокромом у желобов | 3 м |  |
|  | Установка ОДПУ тепловой энергии после поверки | 1 шт. |  |
|  | Закрытие ГВС и вводных задвижек на период ремонта нар. т/трасс |  |  |
|  | Открытие ГВС и вводных задвижек после ремонта нар. т/трасс |  |  |
|  | Уборка придомовой территории | 2275 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 347,8 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства | Еженедельно понедельник, пятница 720,1 м2 |  |
|  | АВГУСТ 2024 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвале, т/узле, на лестничных клетках, чердаке | 720,1 м2, 20 площ., 1 т/узел | Ежемесячно |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замена участка лежака и врезки стояка отопления | 6 пог. м | Труба 57 мм – 5 м, труба 20 мм – 1 м, отвод 20 мм гнут. – 1 шт., кран шаров. 20 мм – 1 шт., кран шаров. 15 мм – 1 шт., сгон 15 мм – 1 шт., муфта 15 мм – 1 шт., контргайка 15 мм – 1 шт. |
|  | Промывка системы отопления и т/узла |  | Масло моторное – 0,11 л, смазка графитная – 0,088 кг. |
|  | Опрессовка системы отопления и т/узла |  | Манометр – 3 шт., термометр – 1 шт., кран шаров. 32 мм – 1 шт., прокладка 65 мм – 2 шт. |
|  | Наполнение градусниц в т/узле |  | Масло моторное – 0,112 л. |
|  | Переключение системы ГВС на подающий трубопровод по факсограмме ТГК-2 | 1 раз |  |
|  | Скашивание травы с придомовой территории | 1181 м2 | Бензин АИ-92 – 1,4 л, леска 2,4 мм – 11 м, масло 2-х такт. – 0,035 л. |
|  | Уборка придомовой территории | 2275 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 347,8 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства | Еженедельно понедельник, пятница 720,1 м2 |  |
|  | СЕНТЯБРЬ 2024 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвале, т/узле, на лестничных клетках, чердаке | 720,1 м2, 20 площ., 1 т/узел | Ежемесячно |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
| 1 под. 2,3 эт., 4 под. 3, 5 эт., подвал | Замена эл. ламп на л/площадках |  | Лампа Б 40 Вт – 4 шт., лампа св/д А60 – 3 шт. |
| подвал | Ремонт эл. проводки на л/площадках |  | Клемма 3 – 3 шт. |
| кв. 40 | Ремонт поэтажного эл. щитка |  | Автомат 16А – 3 шт. автомат 40А – 1 шт. |
| кв. 54 | Обследование стояка отопления на предмет течи |  |  |
|  | Переключение системы ГВС на обратный трубопровод по факсограмме ТГК-2 | 1 раз |  |
|  | Переключение системы ГВС на подающий трубопровод по факсограмме ТГК-2 | 1 раз |  |
| 1 под. | Ремонт рулонного покрытия и примыканий козырька | 8,5 м2 |  |
|  | Закрашивание надписей на фасаде |  | Грунтовка крас.-корич. – 0,5 кг. |
|  | Осмотр мягкой кровли на наличие дефектов | 720,1 м2 |  |
|  | Осмотр цокольной части здания и стен на наличие деформаций, нарушения теплозащитных свойств и гидроизоляции. |  |  |
|  | Осмотр конструкций л/клеток на наличие трещин на стенах, оголения арматуры ступеней, надежности крепления ограждений. | 347,8 м2 |  |
|  | Осмотр состояния оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу |  |  |
|  | Осмотр козырьков и в/труб на предмет целостности и герметичности |  |  |
|  | Очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора, грязи. | 720,1 м2 |  |
|  | Уборка придомовой территории | 2275 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 347,8 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства | Еженедельно понедельник, пятница 720,1 м2 |  |
|  | ОКТЯБРЬ 2024 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвале, т/узле, на лестничных клетках, чердаке | 720,1 м2, 20 площ., 1 т/узел | Ежемесячно |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле | 2 раза в месяц |  |
|  | Подключение системы отопления |  |  |
| подвал | Замена эл. ламп на л/площадках |  | Лампа Б 40 Вт – 2 шт. |
| подвал | Ремонт эл. проводки на л/площадках |  | Кабель АВВГ 2*2,5 мм – 2 м, клемма 2 – 3 шт. |
|  | Переключение системы ГВС на обратный трубопровод по факсограмме ТГК-2 | 1 раз |  |
|  | Закрытие подающего трубопровода по факсограмме ТГК-2 | 1 раз |  |
|  | Открытие подающего трубопровода по факсограмме ТГК-2 | 1 раз |  |
| кв. 1, 5, 11, 15, 36, 39, 63, 46, 49, 27, 16 | Регулировка системы отопления, устранение воздушных пробок |  |  |
| кв. 8 | Устранение течи стояка отопления |  |  |
| 3 под. | Регулировка системы отопления, устранение воздушных пробок |  |  |
|  | Слитие системы отопления дома в связи с дефектом | 1 раз |  |
|  | Заполнение системы отопления дома после устранения декфекта | 1 раз |  |
|  | Уборка придомовой территории | 2275 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 347,8 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства | Еженедельно понедельник, пятница 720,1 м2 |  |
|  | НОЯБРЬ 2024 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвале, т/узле, на лестничных клетках, чердаке | 720,1 м2, 20 площ., 1 т/узел | Ежемесячно |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле | 2 раза в месяц |  |
| 1 под. 2 эт., 2 под. 1, 3 эт. | Замена эл. ламп на л/площадках |  | Лампа св/д А60 – 1 шт., лампа Б 40 Вт – 2 шт. |
| подвал | Ремонт эл. проводки на л/площадках |  | Кабель АВВГ 2*2,5 мм – 2 м, клемма 2 – 2 шт. |
| кв. 9, 15 | Регулировка системы отопления, устранение воздушных пробок |  |  |
|  | Очистка желобов от грязи, мусора с применением АГП |  |  |
|  | Обработка территории с посыпкой антигололедными материалами | Ежедневно 535 м2 | Песок – 6 кг, соль – 6 кг. |
|  | Уборка придомовой территории | 2275 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 347,8 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства | Еженедельно понедельник, пятница 720,1 м2 |  |
|  | ДЕКАБРЬ 2024 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвале, т/узле, на лестничных клетках, чердаке | 720,1 м2, 20 площ., 1 т/узел | Ежемесячно |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле | 2 раза в месяц |  |
|  | Восстановление освещения в подвале |  | Патрон – 4 шт., лампа св/д А60 – 4 шт., клемма – 8 шт. |
| 4 под. 5 эт. | Ревизия поэтажного эл. щитка (кв. 53) |  |  |
|  | Очистка кровли от снега и наледи с применением АГП |  |  |
|  | Очистка козырьков от снега и наледи | 4 шт. |  |
|  | Обработка территории с посыпкой антигололедными материалами | Ежедневно 535 м2 | Песок – 30 кг, соль – 30 кг. |
|  | Уборка придомовой территории от снега трактором | 130 м2 |  |
|  | Уборка придомовой территории | 2275 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 347,8 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства | Еженедельно понедельник, пятница 720,1 м2 |  |